虚拟无人机实验1-第1组

实验名称: Unity AirSim + APF + DDPG 权重优化仿真训练

实验描述: 使用Unity AirSim仿真环境，结合人工势场算法（APF）和深度确定性策略梯度算法（DDPG），通过强化学习训练优化APF算法的5个权重系数（α1, α2, α3, α4, α5），实现多无人机协同探索任务的智能权重分配。

输入:

- 仿真环境: Unity AirSim多无人机3D仿真环境

- 无人机配置: 4台无人机协同训练（UAV1, UAV2, UAV3, UAV4）

  - 主训练无人机: UAV1（用于DDPG学习）

  - 协同无人机: UAV2, UAV3, UAV4（提供环境交互）

- 状态空间: 18维连续状态空间

  - 位置信息（3维）: [x, y, z]

  - 速度信息（3维）: [vx, vy, vz]

  - 方向信息（3维）: [dx, dy, dz]

  - 熵值信息（3维）: [平均熵值, 最大熵值, 已扫描比例]

  - Leader信息（3维）: [到Leader距离, 相对位置x, 相对位置z]

  - 扫描信息（3维）: [扫描单元数, 扫描增量, 扫描趋势]

- 动作空间: 5维连续动作空间（APF权重系数）

  - α1: repulsionCoefficient（排斥力权重）

  - α2: entropyCoefficient（信息熵权重）

  - α3: distanceCoefficient（就近权重）

  - α4: leaderRangeCoefficient（边界力权重）

  - α5: directionRetentionCoefficient（保持方向权重）

- 训练参数:

  - 总训练步数: 100步

  - 每步飞行时长: 20.0秒

  - 检查点保存频率: 每1000步

  - 学习率: 1e-4

  - 经验回放缓冲区大小: 5000

  - 批次大小: 64

  - 折扣因子γ: 0.99

  - 软更新系数τ: 0.005

  - 动作噪声: 正态分布噪声（均值0，标准差0.15）

输出:

- 训练模型文件:

  - weight_predictor_airsim.zip - 最终训练完成的DDPG模型（用于APF权重预测）

  - best_model.zip - 训练过程中最佳奖励性能的模型

  - checkpoint_*.zip - 训练过程中的检查点模型文件（每1000步保存一次）

- 模型功能: 训练好的模型可以根据当前环境状态（18维）预测最优的APF权重系数（5维），用于指导多无人机协同探索任务中的路径规划和避障行为

实验流程:

- 启动Unity AirSim仿真环境（./start.bat）

- 初始化AlgorithmServer，连接4台无人机

- 启动无人机任务和算法线程

- 创建SimpleWeightEnv训练环境

- 初始化DDPG模型（Actor-Critic架构）

- 执行训练循环:

  - 获取当前环境状态（18维）

  - DDPG模型预测权重系数（5维）

  - 将权重应用到APF算法

  - 执行动作并观察奖励

  - 更新DDPG模型参数

- 保存训练完成的模型

- 清理资源并结束训练

关键技术:

- 强化学习算法: DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)

- 路径规划算法: APF (Artificial Potential Field)

- 仿真平台: Unity AirSim

- 训练框架: Stable-Baselines3